Утверждено

Общим собранием членов

Некоммерческого партнерства

«Союз энергоаудиторов «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»

Протокол от «04»  апреля  2011 г. № 2

# СРО Некоммерческое партнерство

Некоммерческое партнерство

«Союз энергоаудиторов «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»

(НП « СЭ «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»)

Правила 2

определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности

г.  Нижний Новгород

2011 г.

1. Общие положения

1.1   Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 г. № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Партнерства.

1.2	Настоящие Правила являются обязательным документом для членов некоммерческого партнерства, которое имеет статус саморегулируемой организации в области энергетического аудита.

1.3	  Порядок устанавливает приоритет выбора мероприятий из числа рекомендуемых типовых мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности.

2. Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

2.1 Определение рекомендуемого к внедрению перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности проводится по результатам выполненного энергетического обследования.

2.2  На начальном этапе работы, энергоаудитор самостоятельно (или/и при участии производственного персонала предприятия) решает, какие потери можно снизить (реализовать потенциал энергосбережения), а какие нельзя вернуть в энерготехнологический цикл, оценивает возможность снижения эффективности энергопользования для дальнейшего выбора (и разработки) практически значимых энергосберегающих мероприятий.

2.3 После завершения основного цикла работ по энергетическому обследованию,энергоаудитор	уточняет	и	отбирает направления, обеспечивающие наиболее целесообразные решения путей повышения энергоэффективности и энергосбережения на объекте.

2.4    Рекомендуемые к внедрению мероприятия разделяют на две категории:

- организационно-технические, предполагающие повышение культуры производства, наведение должного порядка в энергохозяйстве, строгое соблюдение номинальных режимов эксплуатации, обеспечение оптимального уровня загрузки агрегатов, своевременное выполнение наладочных и ремонтно-восстановительных работ;

-  инвестиционные      (технические),      связанные      с      замещением    морально устаревших производственных мощностей, внедрением современной энергоэффективной техники, модернизацией процессов и технологий и т.д.

2.5.	Наибольшую ценность (в смысле практической реализации) имеют организационно-технические   мероприятия,   так   как   снижение   энергоемкости производства достигается за их счет с минимальными сроками окупаемости и минимальными затратами.

3. Примерный рекомендуемый перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

3.1.	Приведенный примерный перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности не является самодостаточным - он может быть расширен другими типовыми мероприятиями, внедрение которых возможно в различных отраслях экономики.

3.2.	Разбивка типовых мероприятий по сферам применения является условной. Приведенные мероприятия могут быть рекомендованы в любой из сфер деятельности обследуемых объектов.

3.3. Генерация энергии

| 1 | Перераспределение нагрузки отопления и горячего водоснабжения между теплоисточниками в летний и переходный периоды |
| --- | --- |
| 2 | Использование тепловой и электрической энергии мусоросжигающих заводов |
| 3 | Использование низкопотенциального сбросного тепла энергоисточников для целей отопления, вентиляции и кондиционирования прилегающих к ТЭЦ промзон |
| 4 | Применение пиковых энергоустановок для снятия возникающих пиковых нагрузок в городском хозяйстве |
| 5 | Использование незагруженных промышленных отборов турбин ПТ и Р для выработки низкопотенциальной тепловой энергии |
| 6 | Использование детандер - генераторов на избыточном давлении газа для выработки электрической энергии, холода |
| 7 | Глубокая утилизация тепла уходящих газов котельных установок с установкой систем автоматизации |
| 8 | Реконструкция водоподготовительных установок теплоисточников, модернизация теплообменных аппаратов |
| 9 | Производство биотоплива, и его применение в энергоисточниках |
|  | разной мощности |
|  | Применение смешанного топлива (угольные суспензии, торф, |
| 10 | "эковут", отходы деревопереработки) на энергоисточниках разной |
|  | мощности. Применение новых технологических циклов: сжигание |
|  | угля в «кипящем слое», вихревых топках и т.п.) |
| 11 | Использования энергии воды, ветра, Земли, солнечной энергии в |
|  | зависимости от географических условий региона |
|  | Вывод из эксплуатации выработавших ресурс ДЭС (дизельных |
|  | электростанций), строительство новых ДЭС с использованием |
|  | современных технологий (в условиях укрупнения и |
| 12 | консолидирования поселков, их частичного закрытия, развития |
|  | сетевого хозяйства и др.), модернизация ДЭС с использованием |
|  | нового современного энергоэффективного оборудования |
|  | (когенерация и тригенерация энергии, мини-ТЭЦ, комбинированные |
|  | энергоустановки) |
|  | Вывод из эксплуатации низкоэкономичного, выработавшего |
|  | моральный и физический ресурс паросилового оборудования |
|  | газовых ТЭС, замещение его новыми установками с |
| 13 | использованием газотурбинных и парогазовых технологий, |
|  | модернизация и реконструкция действующих конденсационных и |
|  | теплофикационных установок, с использованием современного |
|  | энергоэффективного оборудования. |
|  | Вывод из эксплуатации, морально и физически устаревшего |
|  | оборудования с низкими параметрами пара, угольных ТЭС, |
|  | замещение его новыми установками, с использованием |
| 14 | эффективных, экологически чистых, угольных технологий, |
|  | модернизация и реконструкция, действующих конденсационных и |
|  | теплофикационных агрегатов с целью повышения их |
|  | энергоэффективности |
|  | Применение модульных одновальных ПГУ-ТЭЦ мощностью 40- |
| 15 | 100-170 МВт и ГТУ-ТЭЦ для последовательного сокращения |
|  | котельных и перехода на когенерацию электроэнергии и тепла в |
|  | крупных городах и муниципальных образованиях |
|  | Применение тепловых насосов и возобновляемых источников |
| 16 | низкопотенциального тепла в системах теплоснабжения |
|  | (тригенерация) в крупных городах и муниципальных |
|  | образованиях |
|  | Использование мини-ТЭЦ – установок совместной выработки |
| 17 | тепловой и электрической энергии на базе газотурбинных |
|  | установок с котлом утилизатором, газопоршневых и |
|  | турбодетандорных установок |
| 18 | Вывод из эксплуатации котельных, выработавших ресурс, или имеющих избыточные мощности, модернизация действующих и строительство новых котельных с использованием современных технологий (КПД 85% - твердое топливо, 90% - жидкое топливо, 92% - природный газ) |
| 19 | Модернизация и замещение мощностей ТЭЦ и ГРЭС на базе максимального использования парогазовых и газотурбинных технологий |
| 20 | Превращение действующих котельных в мини-ТЭЦ с установкой ПСУ, ПГУ, ГТУ |
| 21 | Увеличение выработки электрической и тепловой энергии по комбинированному циклу |
| 22 | Сокращение расходов энергоносителей на собственные нужды источников, тепловых и электрических сетей, сокращение потерь в сетях |
| 23 | Создание автоматизированных систем управления энергоблоками, объектами и энергосистемами в целом |

3.4. Транспорт и распределение энергоресурсов

| 1 | Тепловые сети и тепловые пункты. |
| --- | --- |
| 1.2 | Использование телекоммуникационных IT–технологий централизованного управления системами теплоснабжения, комплексная автоматизация тепловых пунктов с выведением основных параметров на диспетчерские пункты |
| 1.3 | Наладка систем транспорта тепла с завышенными параметрами температуры обратной сетевой воды для сокращения излишней перекачки теплоносителя |
| 1.4 | Организация надзора за строительством, ремонтом и эксплуатацией тепловых сетей |
| 1.5 | Внедрение оперативных систем контроля и диагностики фактических потерь и текущего состояния трубопроводов |
| 1.6 | Внедрение современных видов изоляций трубопроводов (ППУ, ППМ изоляции) |
| 1.7 | Реконструкция центральных тепловых пунктов, теплообменников |
| 1.8 | Строительство дренажных, опускных устройств для осушения каналов |
| 1.9 | Диспетчеризация тепловых сетей и систем контроля энергопотребления |
| 1.10 | Перевод центральных тепловых пунктов (ЦТП) на индивидуальные (ИТП) |
| 1.11 | Установка частотно-регулируемых электроприводов на системы горячего и холодного водоснабжения |
| 1.12 | Устройство системы защиты от коррозии трубопроводов |
| 1.13 | Устройство современных необслуживаемых камер тепловых сетей |
| 1.14 | Ликвидация сальниковых компенсаторов. Внедрение системы стимулирования эксплуатационного персонала за снижение фактических потерь в тепловых сетях. Строительство новых и замена действующих тепловых сетей с использованием современного энергоэффективного оборудования |
| 2 | Электрические сети. Подстанции. |
| 2.1 | Проведение комплекса работ по техническому перевооружению и реконструкции электросетевых объектов энергосистемы, установка компенсаторов реактивной мощности, осуществление глубоких высоковольтных вводов, исключение ЛЭП 35, 110 и 220 кВ |
| 2.2 | Реконструкция сетей с минимизацией удельных затрат на единицу расстояния (км/МВт) |
| 2.3 | Организация системы управления графиками нагрузки потребителей в целях снижения пиковой нагрузки на сети |
| 2.4 | Замена электроотопления автономных подстанций, распредустройств на ночное тепловое аккумулирование |
| 2.5 | Снижение потерь за счет ликвидации низковольтных (0,4 кВ) сетей с установкой ТП непосредственно в зданиях |
| 2.6 | Организация технологического учета электроэнергии, передаваемой в схеме энергоснабжения |
| 2.7 | Компенсация реактивной мощности у потребителей (0,4 кВ) |
| 2.8 | Реконструкция подстанций, замена устаревших трансформаторов с максимальными потерями |
| 2.9 | Снижение потерь электроэнергии и совершенствование системы коммерческого и технического учета электроэнергии в электрических сетях и у потребителей |

3.5 Наружное освещение и указатели

|  | Разработка проектов освещения кварталов, пространственно |
| --- | --- |
| 1 | распределенного освещения, исходя из требований |
|  | энергосбережения |
| 2 | Разработка конструкций для защиты осветительных приборов и указателей от снега |
| 3 | Внедрение современных энергосберегающих ламп |
| 4 | Замена указателей на светодиодные с питанием от солнечных батарей |
| 5 | Массовое использование светильников на солнечных батареях (в условиях повышенных затрат на прокладку кабелей) |
| 6 | Внедрение светоотражающей окраски и разработка нормативно-технической документации с требованиями к ней |

3.6.   Подземные сооружения и коммуникации (тоннели, проходные коллектора  и  каналы,  дренажные станции, камеры и т.д.)

| 1 | Активное использование светоотражающего покрытия в тоннелях |
| --- | --- |
| 2 | Использование естественной вентиляции для проветривания и безопасного функционирования подземных сооружений |
| 3 | Совместное применение электрохимической защиты и высокоэффективных катодных станций |
| 4 | Создание системы диагностики по выявлению источников затопления в тоннелях |
| 5 | Использование светодиодных шнуров для обозначения габаритов строительных конструкций |

3.7.   Бюджетная сфера

| 1 | Введение лимитирования на потребление энергоресурсов |
| --- | --- |
| 2 | Передача эксплуатации систем энергообеспечения энергосервисным компаниям |
| 3 | Включение в статью затрат учета стоимости обслуживания приборов учета энергоносителей |
| 4 | Создание системы персональных стимулов первых руководителей организаций для проведения энергосберегающих мероприятий |
| 5 | Выбор оборудования в рамках бюджетных закупок с учетом энергосберегающих характеристик |
| 6 | Смещение начала рабочего дня в случае существенного снижения потребления энергоресурсов |
| 7 | Снижение температуры воздуха в неиспользуемых помещениях в |
|  | ночные часы и выходные дни |
| 8 | Модернизация и реконструкция зданий с применением новейших |
|  | технологий |
| 9 | Наладка режимов вентиляции. Установка рекуператоров для |
|  | утилизации тепла вытяжного воздуха |
| 10 | Установка компенсаторов реактивной мощности у потребителей |
|  | Повышение эффективности работы коммунальных котельных |
|  | путем замены неэкономичных котлов на более эффективные, |
| 11 | перевода паровых котлов в водогрейный режим работы, |
|  | использование безопасных и экономичных способов очистки |
|  | поверхностей нагрева от накипи и нагара, внедрение |
|  | безреагентных и моноблочных недорогих агрегатов |
|  | Переход от центральных тепловых пунктов (ЦТП) к |
| 12 | индивидуальным (ИТП), с установкой частотно-регулируемого |
|  | привода насосов |
| 13 | Повышение эффективности систем освещения бюджетных зданий |
|  | и зданий сферы услуг |
| 14 | Оснащение приборами учета тепловой энергии, природного газа и |
|  | электроэнергии всех объектов бюджетной сферы и сферы услуг |
| 15 | Замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах |
|  | отопления бюджетных зданий и зданий сферы услуг |
|  | Утепление квартир и мест общего пользования в |
|  | многоквартирных зданиях, не подлежащих капитальному ремонту |
| 16 | (установка пластиковых стеклопакетов, теплоотражающих пленок |
|  | и прокладок для окон, остекление лоджий, установка |
|  | современных радиаторов и др.) |
| 17 | Применение тепловых насосов в системах отопления в жилищном |
|  | секторе |
| 18 | Внедрение комплексной системы автоматизации и |
|  | диспетчеризации котельных, тепловых сетей, ЦТП |

3.8. Коммерческие (непромышленные) потребители

| 1 | Стимулирование потребителей посредством создания гибкой тарифной системы |
| --- | --- |
| 2 | Нормирование существующих показателей энергопотребления |
| 3 | Разработка показателей энергоэффективности и организация их мониторинга |
| 4 | Создание специализированных групп (1-3 чел.) по выявлению нерационального использования энергоресурсов с прямым подчинением первому руководителю предприятия |
| 5 | Добровольное снижение энергопотребления в пиковые часы |
| 6 | Применение эффективных адсорбционных холодильных машин, тепловых насосов, утилизации вентиляционных выбросов, других передовых технологий |

3.9. Промышленность

|  | Создание специализированных служб (1-3 чел.) по выявлению |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | нерационального использования энергоресурсов с прямым подчинением первому руководителю предприятия |  |  |
| 2 | Переподготовка специалистов |  |  |
| 3 | Разработка и реализация программ по утилизации вторичных, |  |  |
|  | сбросных энергоресурсов, тепловых отходов |  |  |
| 4 | Мониторинг энергоемкости продукции для сравнения с |  |  |
|  | отраслевыми показателями |  |  |
| 5 | Составление программы сокращения величины пикового |  |  |
|  | потребления |  |  |
|  | Использование собственных комбинированных установок (ГТУ, |  |  |
| 6 | ПГУ) для повышения эффективности использования ТЭР, покрытия пиковых нагрузок |  |  |
| 7 | Переход на оборотные циклы водоснабжения. Децентрализация |  |  |
|  | воздухоснабжения, ликвидация пневмотранспорта |  |  |
|  | Совершенствование структуры производства за счет специализации и концентрации отдельных энергоемких |  |  |
| 8 | производств (литейных, термических, гальванических и др.) с целью вывода из эксплуатации малозагруженного и неэффективного оборудования |  |  |
|  | Совершенствование существующих схем и системы энергоснабжения предприятий, в том числе: - развитие собственной энергетической базы путем |  |  |
| 9 | комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; - повышение эффективности работы котельных путем автоматизации основных и вспомогательных процессов, оптимизации процессов горения, установки в промышленных |  |  |
|  | котельных турбогенераторов малой мощности; |  |  |
|  | - использование вторичных энергоресурсов и альтернативных видов топлива, в т.ч. горючих отходов производств; - снижение энергозатрат на содержание зданий и сооружений; - применение источников энергии, использующих высокоэффективные термодинамические циклы (ПГУ, ГТУ и т.п.); - создание мини-ТЭЦ; - разработка и применение возобновляемых источников энергии |  |  |
| 10 | Осуществление модернизации и технического перевооружения производств на базе наукоемких ресурсо-, энергосберегающих и экологически чистых технологий |  |  |
| 11 | Внедрение эффективных электродвигателей и оптимизация системы электродвигателей |  |  |
| 12 | Внедрение частотно-регулируемого электропривода |  |  |
| 13 | Внедрение систем эффективного производственного освещения |  |  |
| 14 | Внедрение систем эффективного пароснабжения и возврата конденсата водяного пара |  |  |
| 15 | Внедрение эффективных систем сжатого воздуха |  |  |

3.10. Транспорт

| 1 | Железнодорожный транспорт |
| --- | --- |
|  | Замена изношенного парка оборудования на электровозы нового |
|  | поколения со сниженным аэродинамическим сопротивлением, |
|  | рекуперативным торможением и эффективной тягой; применение |
|  | эффективных технологий управления и диспетчеризации и |
|  | информационных технологий; замена биметаллических |
|  | подвесных тросов на медные; применение параллельного |
|  | секционирования; строительство дополнительных тяговых |
|  | подстанций; ремонт железнодорожных путей и строительство |
|  | высокоскоростных магистралей. |
| 2 | Автомобильный транспорт |
|  | Обновление парка легковых, грузовых автомобилей и автобусов |
|  | за счет новых моделей с повышенными показателями топливной |
|  | экономичности и пониженным выбросом С02,; субсидии |
|  | покупателям гибридных легковых автомобилей и автомобилей с |
|  | объемом двигателя до 1 л.; обязательное введение в программы |
|  | автошкол предмета «Энергоэффективное вождение» и |
|  | обязательная переподготовка водителей автобусов и грузовых |
|  | автомобилей раз в 5 лет; применение интегрированного подхода к |
|  | планированию работы транспорта. |
| 3 | Трубопроводный транспорт |
|  | Газопроводы оптимизация технологических режимов, |
|  | модернизация или замена старых силовых агрегатов и |
| 3.1 | компрессоров на новые с КПД 32-36%, применение |
|  | газодетандерных установок, повышение степени утилизации |
|  | тепла технологических потоков, внедрение автоматизированных |
|  | систем управления и телемеханики |
|  | Нефте- и продуктопроводы - реконструкция трубопроводов, |
| 3 2 | сокращение потерь нефти, внедрение автоматизированных систем |
|  | управления и телемеханики, модернизация нефтеперекачивающих |
|  | агрегатов, внедрение установок улавливания легких фракций |

3.11. Сельское хозяйство

| 1 | Техническое перевооружение животноводческих, птицеводческих комплексов с внедрением энергоэффективных систем микроклимата, кормления, поения, содержания молодняка |
| --- | --- |
| 2 | Внедрение эффективных сушильных установок для зерна, в том числе на местных видах топлива |
| 3 | Внедрение систем обогрева производственных помещений инфракрасными излучателями |
| 4 | Использование гелиоколлекторов для нагрева воды, используемой на технологические нужды |
| 5 | Внедрение частотно-регулируемого электропривода для технологических установок, вспомогательного оборудования котельных |
| 6 | Повышение эффективности работы котельных путем перевода в водогрейный режим |
| 7 | Децентрализация схем теплоснабжения с внедрением газогенераторных установок |
| 8 | Замена электрокотлов и неэкономичных чугунных котлов на котельные установки, работающие на местных видах топлива |
| 9 | Внедрение газогенераторных установок с применением эффективных технологий преобразования низкосортных топлив в высококалорийные |
| 10 | Создание мини-ТЭЦ на базе двигателей внутреннего сгорания и, где экономически обоснованно, установка турбогенераторов малой мощности в котельных, строительство малых ГЭС |
| 11 | Термореновация производственных помещений |
| 12 | Внедрение энергоэффективных систем освещения производственных помещений, а также уличного освещения |
| 13 | Установка современной аппаратуры для технического |
|  | обслуживания, регулирования двигателей внутреннего сгорания |
|  | Повышение эффективности парка сельскохозяйственных |
| 14 | тракторов, с оптимизацией их мощности и снижением среднего |
|  | расхода топлива новых сельскохозяйственных тракторов, |
|  | работающих на дизельном топливе |
|  | Повышение энергоэффективности тепличного хозяйства |
|  | (улучшение изоляции теплиц; автоматизация систем управления |
| 15 | источниками тепла и микроклиматом; внедрение эффективных |
|  | систем подогрева воды для полива, аккумуляторов тепла; |
|  | утилизация тепла отходящих газов для обогрева; использование |
|  | частотно-регулируемого электропривода) |
|  | Использование биогазовых установок на животноводческих |
| 16 | комплексах совместно с газопоршневыми двигателями и |
|  | современными котлами |
| 17 | Использование возобновляемых источников энергии (ветра, |
|  | солнца, Земли, воды, биомассы) |